IR-230MD 红外教学一体功放机

全天候壁挂扬声器 RH-MS720D

【一、产品简介】

IR-230MD 红外教学一体功放机是一款专为教学场景设计的红外无线扩声设备，采用红外光传输技术，实现无线音频传输与功率放大输出。搭配 RH-MS720D 全天候壁挂扬声器，适用于多媒体教室、酒店、咖啡厅、健身中心等场所。

【二、产品特点】

IR-230MD 红外教学一体功放机：

- 铝质喷砂氧化面板，1U高度，迷你型机箱设计

- 利用红外光传输音频信号，实现无线音频数据传输

- 接收红外传感器传送的光信号，转化为音频信号进行功率放大输出

- 双通道设计，一个环境下支持2只麦克风同时使用

- 内置DSP处理芯片，根据音箱音质特性优化功率输出音效，达到最佳听感效果

- 内置DSP反馈抑制电路，话筒离音箱1米外无任何啸叫

- 采用标准RJ45网络接口传输，超五类以上网线支持最长100米连接距离

- 具有2个RJ45网络红外传感器输入接口，同时支持2只红外传感器接入

- 支持使用专用RJ45网络三通接头，红外传感器可扩展最大支持4个

- 免受无线电干扰，消除室内电磁波干扰，声音干净无杂音

- 高保密性，信号难以被窃听

- 无污染性，不会对人体及环境造成干扰，绿色环保产品

- 解决扩音器串频问题

- 功放采用D类数字功放电路，发热量低，功率强劲

- 具有定压广播信号优先功能，支持25V、70V、100V多组功率信号输入

- 2路线路输入，有独立音量调节，1路线路输出

- 1路6.35话筒输入，1路3.5话筒独立输出接口

- 2个红外音频（A/B）通道音量独立调节

- 设备采用DC12V~DC24V供电，标配AC100~260V转DC24V适配器

- 具有完善的输出短路保护、直流保护、高温保护等功能

- 高效率电路设计，物理散热，无需风扇，绝对静音

RH-MS720D 全天候壁挂扬声器：

- 二分频全天候壁挂扬声器，人性化设计，安装简便

- 采用全铝合金网罩，永不生锈

- 采用HIFI级4寸25芯中低单元，20芯麦拉高音

- 坚固厚实的全新PP材质，低音更加真实

- 后盖带输入模式选择开关，可实现8欧、70V、100V自由切换

- 70V、100V端自带功率选择开关，5档功率可选，兼容不同场所

- 标配安装支架及固定螺丝包，支持水平与垂直角度调节

- 适用于室内和室外应用，如多媒体教室、酒店、咖啡厅、健身中心等

【三、技术参数】

IR-230MD 红外教学一体功放机：

额定输出功率：2×30W / 8欧，2×50W / 4欧

话筒输入（MIC IN）：600Ω，10mV，非平衡

话筒输出（MIC OUT）：10KΩ，775mV，非平衡

线路输入（AUX1/2 IN）：10KΩ，350mV，非平衡

线路输出（LINE OUT）：10KΩ，775mV，非平衡

频率响应：80Hz~15kHz（-3dB）

非线性失真（THD）：<0.05% at 1kHz，1/3额定输出功率

信号噪声比（S/N）：Line 85dB，MIC >75dB

电源线：3×0.75mm² × 1.5M（标准）

电源：AC100~260V，50/60Hz

适配器电源消耗：100W

机器尺寸：长210 × 深186 × 高44.5 mm

毛重：1.2kg

RH-MS720D 全天候壁挂扬声器：

70V功率可调：20W、10W、5W、2.5W、1.25W

100V功率可调：20W、10W、5W、2.5W

8欧额定功率：20W

频响：80Hz-18kHz

灵敏度：87±3dB

外形尺寸：146 × 138 × 238 mm（不含支架）

安装形式：可调节安装支架

外壳材质：PP + 铝质网罩

重量：1.85kg

驱动扬声器单元：4寸×1 + 1寸×1

【四、适用场合】

- 多媒体教室

- 酒店

- 咖啡厅

- 健身中心

- 其他需要扩声的室内外场所