品名：红外一体机

型号：IR-5000M

【一、产品概述】

IR-5000M 是一款采用红外光传输技术的音频一体机，支持无线音频传输，具备高保密性、抗干扰能力强、绿色环保等特点，适用于会议室、教室、多功能厅等多种场景。

【二、主要特点】

★ 红外音频传输技术

利用红外光实现无线音频传输，便捷高效。

★ 双通道设计

支持在同一环境下同时使用2只麦克风。

★ 自动频率选择

支持2.06MHz或2.56MHz两种接收频率自动切换，避免干扰。

★ RJ45网络接口传输

采用标准RJ45接口，超五类网线最长支持100米连接。

★ 支持最多4个红外传感器

通过专用RJ45三通接头扩展。

★ 内置防啸叫功能

DSP芯片及处理电路，有效抑制啸叫。

★ USB录音功能

支持U盘录音，自动生成录音文件。

★ 宽电压供电

AC100~260V，支持PFC功能，适应全球电压。

★ 可选IP广播解码功能

1路RJ45网络广播解码，可接入IP广播服务器。

★ 多种音频输入接口

- 2路线路输入（平衡，凤凰端子）

- 2路话筒输入（平衡，凤凰端子，带48V幻像供电）

- 1个Type-C音频输入接口

★ 2路电源输出

采用万能电源座，兼容各类电源插头。

★ 多种功率输出方式可选

2×150W / 4-8Ω 自适应 或 4×75W / 8Ω

【三、面板与接口说明】

前面板：

- 2.4寸液晶显示屏，状态一目了然

- 编码开关：菜单控制及总音量调节

- USB接口：U盘录音

- Type-C接口：音频输入

后面板：

- 2个RJ45红外传感器输入接口

- 1个RJ45网络广播解码接口（扩展功能）

- 1个PC接口：软件参数调整（专业人员使用）

- 1个RS232控制接口：支持中控系统

- 2路线路输入（凤凰端子）

- 2路话筒输入（凤凰端子）

- 1个话筒输出辅助接口

- 1个总音频信号辅助输出接口

- 2个红外音频通道音量独立调节旋钮，带接通指示灯

- 1个蓝牙天线接口（内置蓝牙5.0）

- 1个PPT红外翻页笔扩展接口

- 2路万能电源输出座

- 电源输入：AC100~260V，50/60Hz

【四、技术参数】

额定功率：2×150W / 4-8Ω 自适应 或 4×75W / 8Ω

话筒输入：MIC1/MIC2 600Ω，10mV，非平衡

线路输入：LINE 10kΩ，775mV，非平衡

100V输入：70-100V 可用

辅助输出：0.775V (0 dB)

频率响应：40Hz~20kHz (-3dB)

非线性失真（THD）：<0.05% @ 1kHz，1/3额定功率

信噪比（S/N）：Line 85dB，MIC >75dB

保护功能：AC保险丝×3A，负载短路，直流保护，高温保护

电源线：3×1mm² × 1.5M（标准）

电源：AC100~260V，50/60Hz

功耗：36W

尺寸：44(H) × 483(W) × 366(D) mm

毛重：4.2kg

【五、其他特性】

- 免受电磁波干扰，声音干净无杂音

- 高保密性，信号难以窃听

- 无污染，绿色环保，对人体无害

- 解决扩音器串频问题

- 数字功放电路（D类），发热低、功率强劲

- 调速风扇散热，静音运行

- 支持蓝牙5.0音乐播放

- 支持中控系统控制（RS232）