RH-MS720D 全天候壁挂扬声器 产品手册

一、产品概述

RH-MS720D 是一款二分频全天候壁挂扬声器，采用 PP 材质箱体与全铝合金网罩，具备良好的耐候性与声学表现。适用于多媒体教室、酒店、咖啡厅、健身中心等室内外场所。

二、产品特点

- 二分频设计，音质清晰自然

- 全铝合金网罩，永不生锈

- HIFI 级 4 寸 25 芯中低单元 + 20 芯麦拉高音

- 坚固厚实 PP 材质，低音真实有力

- 后盖带输入模式选择开关，支持 8Ω、70V、100V 切换

- 70V / 100V 端带 5 档功率选择，适应不同安装环境

- 标配可调支架，支持水平与垂直角度调节

- 室内外全天候应用，安装简便

三、技术参数

额定功率（8Ω）       ：20W

70V 功率档位         ：20W / 10W / 5W / 2.5W / 1.25W

100V 功率档位        ：20W / 10W / 5W / 2.5W

频率响应             ：80Hz – 18kHz

灵敏度               ：87 ± 3dB

扬声器单元           ：4 寸 ×1（中低音）+ 1 寸 ×1（高音）

材质                 ：PP 箱体 + 铝质网罩

外形尺寸（不含支架） ：146 × 138 × 238 mm

安装形式             ：可调节安装支架

重量                 ：1.85 kg

四、安装说明

1. 使用标配安装支架固定扬声器。

2. 根据系统需求选择输入模式（8Ω / 70V / 100V）。

3. 调节功率档位开关至合适档位。

4. 连接音频线并固定线缆。

5. 调整支架角度以优化覆盖范围。

注意：请确保安装墙面或天花板承重能力足够，使用随机附带的螺丝包固定。

五、适用场景

- 多媒体教室

- 酒店走廊与会议室

- 咖啡厅、餐厅背景音乐系统

- 健身中心、展厅等公共场所

六、注意事项

- 避免长时间满功率输出，以防损坏单元

- 安装时请勿遮挡扬声器正面

- 定期清洁网罩，保持音质通透

- 请勿在潮湿或极端高温环境中长时间使用