一、产品概述

红外家族产品采用数字红外无线传输技术，包含接收机、红外线手持话筒、IR-500PT笔型话筒及外接红外线接收单元等。产品适用于教学、会议、培训等场景，实现高音质、无串频、无辐射的无线扩声。

二、红外线手持话筒规格

项目             ：参数

指向性           ：心形指向

红外线波长       ：850nm

发射频率         ：2.06MHz 或 2.56MHz（A、B通道自行调节）

电池             ：3.7V，900mAh AA型专用锂离子电池

尺寸             ：28mm（41mm）× 163mm

重量（连电池）   ：约 120g

三、IR-500PT 笔型话筒规格

项目             ：参数

指向性           ：单一指向驻极体电容式麦克风

红外线波长       ：850nm

发射频率         ：A:2.06MHz / B:2.56MHz（A、B通道自行调节）

电池             ：3.7V，900mAh AA型专用锂离子电池

尺寸             ：130mm × 30mm × 27mm

重量（连电池）   ：约 67g

六、外接红外线接收单元规格

项目             ：参数

离轴性能         ：180°

覆盖角度         ：360°

连接方式         ：超五类以上网线

最大连接距离     ：100米

接收范围         ：>20米（直线无遮挡）

红外光束数量     ：14个

直径             ：96mm × 48mm

重量             ：250g

七、使用说明

1. 将接收单元通过网线连接至接收机或主机。

2. 手持话筒或笔型话筒装入专用锂离子电池。

3. 根据需要选择A通道（2.06MHz）或B通道（2.56MHz）。

4. 打开麦克风，无需对频，即开即用。

5. 使用完毕后，将麦克风放入充电底座充电。

八、注意事项

- 麦克风与接收单元之间尽量避免大型障碍物

- 接收单元安装高度建议在2米以上，覆盖更佳

- 请使用专用锂离子电池及配套充电设备

- 产品参数可能随改良而调整，请以实物为准

- 图片仅供参考，可能与实物稍有差异